温州文成县隧道及精品公路
照明设施专项改造方案

——专项汇报材料

汇报单位：国网（温州）综合能源服务有限公司

编制日期：2026年5月

目  录

一、项目背景与政策依据  ........  3

二、现状问题分析  ........  4

三、改造实施方案  ........  5

四、效益分析  ........  7

五、实施保障措施  ........  8

六、前瞻展望：电力+照明协同发展  ........  9

一、项目背景与政策依据

（一）项目概述

温州文成县隧道及精品公路照明设施专项改造项目，是落实国家双碳战略目标、推进交通基础设施节能降耗的重要举措。本项目由国网（温州）综合能源服务有限公司作为主体单位，与地方主管部门协同推进，旨在通过照明设施的智能化、绿色化改造，全面提升文成县山区公路的通行安全保障能力和能源利用效率。

（二）改造范围

| 改造对象 | 具体内容 | 规模指标 |
| --- | --- | --- |
| 上岙岭隧道 | 隧道照明设施 | 全长1105米 |
| 光明隧道 | 隧道照明设施 | 全长465.5米 |
| 李山隧道 | 隧道照明设施 | 全长2624米 |
| 精品公路路灯 | 沿线路灯设施 | 总里程20.089公里 |

（三）灯具统计

本次改造涉及照明灯具共计 1676 盏，其中：

• 隧道专用照明灯具：1044 盏

• 精品公路路灯：632 盏

（四）政策依据与合规标准

本方案严格执行国家及行业现行标准，确保改造工程合规可追溯：

• 《公路隧道照明设计细则》（JTG/T D70/2-01-2014）

• 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

• 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478-2025）

二、现状问题分析

问题一：照明指标不达标，存在通行安全隐患

原有LED灯具投运年限较长，光效衰减严重，路面照度及均匀度已无法满足现行国家标准要求。隧道内明暗反差强烈，形成视觉黑洞效应，易诱发追尾、剐蹭等交通事故，夜间通行安全保障形势严峻。

问题二：能耗水平偏高，节能降碳空间显著

现有灯具能效偏低，且长期处于满负荷常态化运行状态，缺乏分时分区调光控制机制。根据2025年度用电缴费台账数据，项目区域年用电量达124.5万kWh，年电费支出89.6万元，能源利用效率有待提升。

问题三：设备老化故障频发，运维成本持续攀升

灯具电源、密封部件老化失效故障率逐年攀升，配套人工巡检、夜间应急抢修的人力、物料、车辆综合运维成本持续上涨，对地方财政形成较大负担。

问题四：数字化管控缺失，安全风险预警滞后

现有照明系统无远程工况监测、故障自动告警功能，全靠人工线下排查，灯具故障发现晚、处置慢，夜间暗灯隐患问题突出，安全风险可控性较差。

三、改造实施方案

（一）核心改造策略

采用"1:1灯具节能替换"模式，在确保照明指标全面达标的前提下，实现能耗的精准压降。本方案遵循"安全优先、技术领先、经济可行"原则，采用高光效、高防护LED专用灯具，适配文成山区高湿多雾、昼夜温差大的特殊户外工况。

（二）灯具替换方案

• 全量换新：拆除全部1676盏老旧低效LED灯具，统一换装高光效LED专用灯具。

• 工况适配：灯具防护等级IP65以上，适应高湿多雾环境；耐温范围-40C至+55C，适配山区昼夜温差。

• 光效优化：优化布灯角度与配光参数，整改眩光、暗区等通病，完工后照明全面达标。

（三）AI智慧照明管理平台建设

搭建AI智慧照明管理平台，实现照明设施的数字化、智能化管控：

• 实时工况监测：双向数据传输，实时采集电流、电压、功率、温度等运行参数

• 智能按需调光：支持0~100%高精度数字调光，分区分时段独立控制

• 故障自动告警：AI故障诊断系统，自动生成多级告警工单，缩短响应时间

• 能耗统计分析：自动统计各路段、时段能耗数据，支撑精细化管理决策

• 远程OTA升级：支持远程优化产品使用体验和功能迭代升级

（四）AI照明产品核心特性

| 特性维度 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 系统光效 | 高达200 lm/W（行业领先水平） |
| 调光精度 | 0~100%高精度数字调光控制 |
| 通讯方式 | 4G Cat.1无线通讯，单层网络更经济可靠 |
| 应急保障 | 市电中断时毫秒级切换至电池供电，确保照明连续性 |

四、效益分析

（一）直接节能效益

| 指标 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 年用电量 | 124.5万 kWh | 67.2万 kWh |
| 年电费支出 | 89.6万元 | 48.4万元 |
| 年节约电量 | — | 57.3万 kWh |
| 年节约电费 | — | 41.2万元 |
| 节能率 | — | 46% |
| 折合标准煤 | — | 约 70.7 吨/年 |

按综合电价0.72元/kWh测算，项目年均可节约电费支出 41.2 万元，节能率达 46% ，折合年节约标准煤约 70.7 吨，减排效益显著。

与政府分项比例暂定1:9，即每年节能的电费41.2万，政府4.12万元，国网获得37.08万元，分享年限暂定10年，即在10年内 政府累计获得41.2万元，国网累计获得370.8万元。

国网一次性投入产品成本为97.8万元，安装费暂估23.5万元，后期每年运维费暂估为12万，即一次性投入121.3万元。经计算，预计3年后回本，以运维10年为例，最终累计获益为141.5 万元。投资回报率为16.65%。

（二）社会效益与安全价值

• 安全保障提升：改造后路面照度、均匀度全面满足国标要求，消除黑洞效应，显著降低夜间交通事故风险，守护群众出行安全。

• 绿色低碳贡献：年节约电量57.3万kWh，减少二氧化碳排放约 187.7 吨（按电网排放因子0.3275kgCO2/kWh），助力地方双碳目标实现。

• 运维效率优化：AI故障诊断替代人工巡检，故障响应时间由小时级压缩至分钟级，大幅提升运维效率，降低人工成本。

• 公共服务升级：智能化照明管控提升道路通行品质，服务沿线居民安全便捷出行，体现央企社会责任担当。

五、实施保障措施

（一）组织保障

成立专项工作组，明确责任分工，建立项目负责人制度，确保设计、施工、验收各环节责任到人、流程可追溯。

（二）质量保障

严格落实"竣工验收制"，灯具安装完成后依据国标JTG/T D70/2-01-2014、CJJ 45-2015进行现场照度检测，达标后方可投入使用。材料设备进场需提供第三方检测报告。

（三）施工安全保障

施工期间严格执行《公路养护安全作业规程》（JTG H30），做好交通组织引导，保障隧道及道路的通行安全。夜间作业按规定设置警示标志，确保施工安全万无一失。

（四）进度保障

制定详细的施工组织设计和进度计划，合理调配资源，确保项目按期完工交付。同时建立进度预警机制，及时协调解决实施过程中的问题。

（五）售后服务保障

提供灯具质保期不低于5年，质保期内非人为损坏免费维修更换。建立7x24小时服务响应机制，配备专职运维团队，确保持久可靠的照明服务保障。

六、前瞻展望：电力+照明协同发展

本项目的实施，不仅是一次照明设施的升级改造，更是"电力+照明"融合发展的创新实践。展望未来，我们希望与国网公司深化合作，共同探索以下方向：

一、需求响应合作

依托AI智慧照明平台的负荷调节能力，在电网迎峰度夏、负荷高峰时段，配合国网开展照明负荷需求响应，助力电网削峰填谷，缓解电力保供压力。

二、分布式储能协同

AI照明产品内置应急储能模块，可与电网侧储能设施形成互补。在市电中断时，照明储能系统快速响应，保障重要路段照明不间断，提升区域供电韧性。

三、光伏+照明融合

探索在路灯杆塔集成光伏发电装置，构建"光伏-储能-照明"一体化微电网系统，就地消纳清洁能源，进一步降低市电依赖，打造绿色零碳示范道路。

四、能耗数据共享

建立照明能耗数据与电网数据的共享机制，为国网负荷预测、电网规划提供数据支撑，实现基础设施运行数据的价值最大化。

五、标准化推广

总结本项目成功经验，形成可复制、可推广的"山区公路照明改造"标准化方案，为国网在其他地区开展类似合作提供范本。

我们期待以本项目为契机，与国网公司建立长期战略合作伙伴关系，共同推动能源消费侧数字化转型，为实现双碳目标、建设美丽中国贡献力量。

汇报完毕

感谢各位领导审阅指导！

杭州华普永明光电股份有限公司
2026年5月